განმარტებითი ბარათი

პროექტი შესრულებულია შპს “GC Group”-ის მიერ ასოციაცია „ატუ“ - ს დაკვეთით და ითვალისწინებს ქ. ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის გაზმომარაგებას (საკ. კოდი 03.06.27.292), კერძოდ: არსებული ქსელიდან მშენებარე შენობებამდე - “A“, ”B”, “H” და “J”  ბლოკებამდე გაზსადენის მიყვანას.

პროექტით “A“, ”B” ბლოკს და ბიბლიოთეკას აქვს საერთო საქვაბე სახურავზე, ტექნიკურ სართულზე, გაზის საერთო ხარჯით 574 მ³/სთ.

სასადილოს - “J”  ბლოკის სამზარეულოში გაზის საერთო ხარჯია 30 მ³/სთ.

”H” ბლოკს საქვაბე აქვს სახურავზე, გაზის საერთო ხარჯით 67 მ³/სთ.

გაზის საერთო ხარჯი დღეის მდგომარეობით შეადგენს Q=671 მ³/სთ.

გაზსადენის კვეთის ანგარიშში გათვალისწინებულია ამავე ტერიტორიაზე “C“ და ”D” ბლოკის სავარაუდო პერსპექტიული გაზის ხარჯი (366 მ³/სთ), რომელიც ამ ეტაპზე არ შენდება. გაზ-ის დიამეტრში ასევე არის გათვალისწინებული რიონის არხის მეორე მხარეს მშენებარე ობიექტების სამომავლო სავარაუდო გაზის ხარჯი  (1150 მ³/სთ).

1. გაზსადენის კვების წყარო

გაზსადენის კვების წყაროს წარმოადგენს რიონჰესის წყალგადამგდები არხის მიმდებარედ, ახალი აშენებული d=150მმ (P=3ბარი) მიწისზედა გაზსადენი.

2. გაზსადენის ქსელის აღწერა

ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ტერიტორიის ძირითადი ნაწილი დაქსელილია მიწისქვეშა საშ. წნევის პოლიეთილენის გაზსადენით. მხოლოდ “J” ბლოკისთვის არის დაბ. წნევა მიყვანილი კარადიდან შენობამდე. გაზსადენის საერთო სიგრძე შეადგენს 1059მ.

გაზსადენის ქსელის გეგმარება ითვალისწინებს შემდგომში “A“ ”B” და “H” ბლოკის სახურავზე საშ. წნევის გაზსადენის აყვანას, რეგულატორის სახურავზე მოწყობას და საქვაბის გაზმომარაგებას, რაც გამოშვებული იქნება ცალკე პროექტად.

”H” ბლოკის საქვაბისთვის Pk1+63 გათვალისწინებულია გაზის ხარჯმზომი კარადის მოწყობა შემსვლელი წნევით Pmax=3ბარი.

“A“ ”B” და “J” ბლოკისთვის Pk7+30 გათვალისწინებულია გაზის ხარჯმზომი კარადის მოწყობა შემსვლელი წნევით Pmax=3ბარი.

N1 და N2 კარადის მოწყობის სქემატური ნახაზები იხ. N2-3 ფურცელზე.

შესაძლო დაზიანების თავიდან აცილების მიზნით აუცილებელია მშენებლობის დაწყებამდე გამოძახებული იქნას კომუნიკაციების წარმომადგენლები და მათი თანდასწრებით მოხდეს ტრანშეის გაჭრა ხელით.

მშენებლობის დაწყებამდე აუცილებელია გაზსადენის ტრაექტორია დაიკვალოს GPS-ის სისტემით.

3. პოლიეთილენის მიწისქვეშა გაზსადენები

მიწისქვეშა გაზსადენის გამანაწილებელი ქსელი დაპროექტებულია d=160მმ d=90მმ  და d=63მმ (PE 100 SDR 17) მილებით. გაზსადენების გადაბმა უნდა მოხდეს ელ - ქუროების მეშვეობით. გამანაწილებელ  გაზსადენზე ”H” ბლოკის განშტოების მოწყობა გათვალისწინებული გვაქვს პოლიეთილენის სამკაპის საშუალებით. პოლიეთილენის  მილის ერთი დიამეტრიდან მეორე  დიამეტრზე გადასვლა, ასევე გაზსადენის მოხვევები უნდა მოხდეს პოლიეთილენის  ფიტინგების (გადამყვანი, მუხლი) საშუალებით.

გაზსადენის ტრასის მშენებლობისათვის ტრანშეის გათხრის სამუშაოებს ვითვალისწინებთ ძირითადად  მექანიზმებით. ტრანშეის ძირის საპროექტო ნიშნულამდე მოსწორებას, შემჭიდროებულ ადგილებში და მიწისქვეშა კომუნიკაციების გადაკვეთისას სამუშაოთა შესრულება გათვალისწინებულია ხელით.

ტრანშეის მინიმალური სიგანე  ტრანშეის ძირზე უნდა იყოს არანაკლებ 0.5 მ, ხოლო    გაზსადენის ჩაღრმავება გათვალისწინებულია მილის ზედა მსახველიდან 1.0 მ სიღრმეზე. ტრანშეის ძირი გულმოდგინედ უნდა გაიწმინდოს ქვებისგან და ხის ფესვებისაგან. გაზსადენის ქვეშ უნდა მოეწყოს 0.1 მ სისქის ბალიში (ქვიშა, რბილი გრუნტი, ლამი) და მილის ზედა მსახველიდან 0.2 მ სიმაღლეზე უნდა დაეყაროს აგრეთვე (ქვიშა, რბილი გრუნტი ან ლამი). ამის შემდეგ ტრანშეის შევსება მოხდეს ადგილობრივი გრუნტით. სრულყოფილსაფარიან  გზებში ტრანშეის შევსება ქვიშის საფუძვლის შემდეგ ხდება ბალასტით, თანდათანობით დატკეპნით. ტრანშეის შევსება დეტალურად ნაჩვენებია პროექტში დართულ სქემებში (ფურც N1).

ტრანშეაში მილების ჩაწყობის სამუშაოები წარმოებს არაუმეტეს +300C ტემპერატურის დროს. ცხელ პერიოდში ტრანშეაში მილის ჩაწყობისას მილსადენში ნარჩენი დაძაბულობების აღმოფხვრის მიზნით გაზსადენის ჩაწყობის სამუშაოები უნდა იწარმოოს დღის უფრო გრილ პერიოდში.

ტემპერატურული ცვილებების შედეგად გაზსადენის ექსპლუატაციის დროს  დაძაბულობების შემცირების მიზნით, +100C მაღალი ტემპერატურის დროს მილსადენის ტრანშეაში ჩაწყობისას იგი ეწყობა  კლაკნილად, ხოლო გრუნტის მიყრა წარმოებს დღე-ღამის მინიმალური ტემპერატურის დროს. 00C-ზე დაბალი ტემპერატურის დროს გაზსადენზე გრუნტის მიყრა ხდება დღე-ღამის ყველაზე თბილ პერიოდში.

ზამთრის პერიოდში გაზსადენი ეწყობა გამღვალ გრუნტზე. თოვლზე ან ყინულზე გაზსადენის დაწყობა აკრძალულია. ტანშეის ძირის მოყინვის შემთხევაში ახორციელებენ  ტრანშეის ძირის მიყრას წვრილგრანულირებული გრუნტით. გაზსადენზე მიყრილი იქნება  წვრილგრანულირებული გრუნტი.

ჩაწყობის წინ მილები გულმოდგინედ უნდა შემოწმდეს ბზარებისა და სხვა დაზიანებათა  აღმოჩენის მიზნით.

სამშენებლო უბანზე მილების მიზიდვა აუცილებელია მოხდეს უშუალოდ  სამონტაჟო სამუშაოების წარმოების წინ. დაუშვებელია პოლიეთილენის მილის ტრანშეის ძირზე გათრევა, მილის რულონების სატვირთო მანქანის ძარიდან გადმოყრა და ა.შ. პოლიეთილენის მილი და შემაერთებელი დეტალები აუცილებლად აღჭურვილი უნდა იყოს ქარხნის დამადასტურებელი სერთიფიკატით. სამშენებლო ორგანიზაციას უფლება ეძლევა, თვითონ აირჩიოს პოლიეთილენის მილების დამამზადებელი ქარხანა იმ აუცილებელი პირობით, რომ გამანაწილებელ ქსელზე მილები უნდა იყოს PE 100 სიმკვრივის და SDR 17  სისქით. მილებისა და შემაერთებელი დეტალების ტრანსპორტირებას და შენახვას ახორციელებენ  მილებზე და შესაერთებელ დეტალებზე  ტექნიკური ნორმების შესაბამისად.

მილები უნდა ინახებოდეს  დახურულ შენობაში ან ფარდულში და  დაცულნი  უნდა იყვნენ მზის სხივების  პირდაპირი  მოხვედრისაგან. მილები ეწყობა  ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში ერთ რიგად ან შტაპელებად. დასაშვებია მილების შენახვა ღია  მოედნებზე არა უმეტეს სამი თვის ვადისა.

შტაპელების სიმაღლე  სავარაუდოდ ორ თვეზე  მეტი ვადით შენახვის დროს არ უნდა აღემატებოდეს 2.9 მ. უფრო მცირე ვადით შენახვის  დროს შტაპელის  სიმაღლე არ უნდა აღემატებოდეს 4.9 მეტრს SDR17 ტიპის მილებისათვის. შემაერთბელი დეტალები ინახება: დახურული საწყობის შენობაში, მათი დეფორმაციის გამომრიცხავ პირობებში, აგრეთვე დაცულნი უნდა იყვნენ ზეთისა და საპოხი  მასალების  მოხვედრისაგან, არაუახლოეს ერთი მეტრისა გამათბობელი ხელსაწყოებიდან.

შტაპელების გაფანტვის თავიდან აცილების მიზნით განაპირა მილები აუცილებელია დაისოლოს. ამ მიზნით შეიძლება  გამოყენებული იქნეს ასევე სხვა საშუალებები (საყრდენი შემოღობვა, ასაწყობ-დასაშლელი სტელაჟი და ა.შ.) მილების დასაწყობების დროს აწყობენ „უნაგირად“ ან ფენებად, იარუსების შორის  სადენების დატანებით (პაკეტებად დაწყობისას).

პოლიეთილენის  მილებისა და შემაერთებელი დეტალების შენახვის საგარანტიო ვადები  განისაზღვრება მილებზე ტექნიკური პირობებისა და სტანდარტების მიხედვით.

პოლიეთილენის მილების ერთმანეთთან შეერთება გათვალისწინებულია შემაერთებელი დეტალების საშუალებით. ამ მიზნით გამოყენებული იქნება ჩასაყენებელი გამახურებლიანი  შემაერთებელი დეტალები (ქურო).

პოლიეთილენის გაზსადენების შედუღებას ჩასაყენებელი გამახურებლებიანი  შემაერთებელი დეტალებით აწარმოებენ გარემომცველი ჰაერის არანაკლებ –50C და არაუმეტეს +350 C  დროს. სხვა ტემპერატურაზე შედუღების სამუშაოების აუცილებლობის შემთხევაში შედუღება უნდა იწარმოოს დახურულ სათავსოში.

შედუღების ადგილი დაცული უნდა იყოს ტენის, ქვიშის, მტვრის და სხვა  ზემოქმედებისაგან. ქუროების საშუალებით მილების შეერთბით ტექნოლოგიური  პროცესი შეიცავს:

მილის ბოლოების მომზადებას (გაწმენდა, მონიშვნა,  მექანიკური დამუშავება, შესადუღებელი ზედაპირების მოხვეწა და გაუცხიმოვნება). პირაპირების აწყობა (შესადუღებელი მილების ბოლოების დაყენება და ჩამაგრება მაცენტრირებელი  მოწყობილობის ჩამჭერებში ქუროს ერთდოული ჩასმით, შესადუღებელი აპარატის მიერთება ქუროსთან).

შედუღება (შედუღების პროცესის პროგრამირება, შედუღების პროცესის  გაშვება, გახურება,  შენაერთის გაგრილება).

მექანიკური დამუშავების წინ შესადუღებელი მილის ბოლოებზე, ქუროს სიგრძის ნახევარზე დაეტანება ნიშანი დამუშავების ზონის მონიშვნისათვის.

მილის ბოლოების დამუშავება გულისხმობს მილის ბოლოდან 0.1–0.2 მმ სისქის ფენის მოცილებას სპეციალური საწმენდით, ხელის ან  მექანიზირებული სახვეწით.

მოხვეწის შემდეგ  შესადუღებელ ზედაპირებს და ქუროებს გულმოდგინეთ  ასუფთავებენ სპირტში ან უაიტსპირტში დასველებული საშრობი ქაღალდით.

ჩასაყენებელი გამახურებლებიანი დეტალებით შედუღებისათვის გამოყენებული უნდა იქნეს მათთვის შესაბამისი შედუღების აპარატები.

4. გაზსადენის გამოცდა

აშენებული გაზსადენების ქსელი უნდა გამოიცადოს ჰერმეტულობაზე და სიმტკიცეზე. გამოცდის დაწყებამდე ქსელი უნდა გაიწმინდოს მასში არსებული მტვრისგან, გაწმენდა უნდა მოხდეს ჰაერის გამოქრევის მეთოდით. ჰაერით გამოქრევის დროს მილში უნდა გაიაროს ჰაერის ნაკადმა 15-20მ/წმ  სიჩქარით.  გაქრევისთვის ჰაერის წნევა რესივერში უნდა იყოს 6კგ/სმ2.

გაზსადენი სიმტკიცესა და ჰერმეტულობაზე უნდა გამოიცადოს: Pmax - 3bar გაზსადენისთვის -  P=6ბარი 1 სთ და P=3ბარი - 24 საათის განმავლობაში.

გამოცდის შედეგები დადებითად ითვლება იმ შემთხვევაში, თუ წნევის დაცემა შეუმჩნეველია 0.6 სიზუსტის მანომეტრზე, ხოლო 0,4 და 0.15 სიზუსტის მანომეტრზე წნევა დაეცემა მანომეტრის შკალის 1 დანაყოფის ფარგლებში. მანომეტრზე დასაშვებზე მეტი წნევის ვარდნის შემთხვევაში, დეფექტური ნაწილები მოიძებნოს და აღმოფხვრის შემდეგ გაზსადენი გამოიცადოს განმეორებით.

პროექტი გამოშვებულია საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების მიხედვით. მშენებლობის დროს პროექტიდან ნებისმიერი გადახვევა შეთანხმდეს საპროქტოსთან შპს „GC Group”, ასოციაცია „ატუ“-ს ტექნიკურ ჯგუფთან და ზედამხედველობის სამსახურებთან.

პროექტის  მთავარი ინჟინერი          		გ. გაგაძე