Техническое  задание  на  проведение  обследования  технического  состояния   шламохранилища  Гургумела   Чиатурского  ГОКа    компании  GM   LLC

Цель  работы:

- Получение  экспертного  технического  заключения  от  компетентной, лицензированной и аккредитованный  на  данный  вид  деятельности  организации  в  Грузии, о  техническом  состоянии  гидротехнического  сооружения - шламохранилища  Гургумела  с  выдачей  рекомендаций  по  доведению  его  технического  состояния  до  удовлетворительного  в  случае  обнаружения  отклонений .

- Техническая  экспертиза  состояния   гидросооружения  должна  быть  рассмотрена  в  трех  вариантах:

вариант №1:  без  увеличения  (пополнения) уже  имеющихся   шламовых  накоплений

вариант №2: с  увеличением  (пополнением)  шламовых  накоплений  без  увеличения  высоты  дамб  гидросооружения

вариант №3: с  увеличением  (пополнением)  шламовых  накоплений  с  максимально-возможным  увеличением  высоты  дамб  гидросооружения

- Организация,  производящая  техническую  экспертизу  состояния  гидросооружения, обязана:

  - провести  весь  комплекс  необходимых  для  данной  технической  экспертизы  работ, предусмотренных  законодательством  Грузии  в  полном  объеме, включая  проведение  Инженерно-геологических  изысканий;

  - выдать  рекомендации  и  технические  решения  по  устранению  всех  выявленных  отклонений  для  каждого  из  выше  указанных  вариантов  со  предварительным  сметным  расчетом  затрат  на  их  устранение

- Вся  разработанная  документация  должна  быть  оформлена  на  грузинском  или  английском  языках  и  передана  Заказчику    в  2-х  экземплярах  в  отпечатанном  виде, а  так-же   и   в   электронном  виде.

Минимальные  требования  к  проведению  Инженерно – геологических  изысканий:

1.Выполнить бурение скважин по протяженности дамбы,

- профиль 1 южнее северного торца дамбы на 25 м.;

-  расстояния между профилями: 50 м.;

- профилей всего 8, по 3 скважины;

Всего - 24 скважины.

В каждом профиле:

- западная скважина - на шламовом пляже над сухим откосом внутренней дамбы, глубина 3 м;

- центральная скважина - на гребне дамбы, глубина расчетная;

- восточная  скважина - на шламовом пляже над мокрым откосом внутренней дамбы, глубина расчетная.

2. Определить физико-механические, фильтрационные, прочностные и деформационные характеристики грунтов, слагающих тело дамбы.

3. Результаты исследований предоставить в виде научно-технического отчета по  инженерно-геологическим изысканиям  до  выдачи  экспертного  технического  заключения.

Приложения:

1. Основные сведения о конструктивных особенностях проектируемых зданий и сооружений, трасс коммуникаций (по прилагаемой Форме № 1)

2. Шламохранилище «Гургумела». План-схема буровых работ. М-1:1000.

3. Копия решений об отводе земельного участка (или другого правоустанавливающего документа).

4. Другие документы, предоставленные заказчиком (с его согласия) по просьбе исполнителя работ.

Форма № 1

Основные сведения о конструктивных особенностях проектируемых объектов строительства:

- зданий и сооружений

| № п/п | № здания, сооружения по плану | Наименование проектируемого сооружения | Уровень ответственности | Габариты, м |  |  | Предполагаемый тип фундамента | Предполагаемая глубина заложения фундамента, м | Глубина подвальных помещений, м | Проектируемая нагрузка на 1 п. м. ленточного фундамента, сваю, опору на 1 кв. м плиты | Планировочные отметки, м | Технологический процесс (влажный, сухой) | Нагрузки (статические, динамические) | Особенности эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Длина | Ширина | Высота (этажность) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дамба шламохранилища «Гургумела» | Дамба шламохранилища «Гургумела» | Повыш. | 400,0 уч-к изысканий по дамбе | 45,0 уч-к изысканий по дамбе | - | - | - | - | - | +560,00 | Влажный | - | Тяжелые |