ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი, სოფელ ცაიშის საჯარო სკოლაში ერთი ახალი ჭის მოწყობისა და ორი არსებული ჭის ჩაღრმავების სამუშაოების,  აგრეთვე წყალგაყვანილობისა, ჩამრეცხი ავზებისა და ონკანშემრევების მოწყობისა და სარემონტო სამუშაოების შესახებ

განმარტებითი ბარათი

პროექტი ითვალისწინებს ზუგდიდის  მუნიციპალიტეტის, სოფელ ცაიშის საჯარო სკოლის ტერიტორიაზე, რომელიც განთავსებულია ორ სხვადასხვა კორპუსში ერთმანეთისგან მოშორებით, ერთი ახალი ჭისა და ორი არსებული ჭის ჩაღრმავების სამუშაოების ჩატარებას. ახალი ჭისთვის ადგილი შერჩეულია.

ორ ჭაში ჩამონტაჟდეს ტუმბოები,მოეწყოს მილგაყვანილობა, როგორც მიწაში ასევე ღიად. გაუკეთდეს თბოიზოლიცია წყალგაყვანილობასა და არსებულ რეზერუარებს. არსებულ ტუალეტებში მოეწყოს ჩამრეცხი ავზები, გამოიცვალოს წყალშემრევი ონკანები. შეკეთდეს კარები ზოგიერთი ელემენტების დამატებით. შეიღებოს ლითონკონსტრუქცია.

ხაჯთაღრიცხვაში შესასრულებელი სამუშაოების ერთეულის ფასებში შემსრულებელმა უნდა გაითვალისწინოს ყველა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული  დარიცხვები (საშემოსავლო, საპენსიო, ზედნადები, მოგება, გაუთვალისწინებელი, ტრანსპორტირებისა და მანქანა მექანიზმების ხარჯები).

1. გარემოს დაცვითი ღონისძიებები

მუშაობის პროცესში ყურადღება მიექცეს სატრანსპორტო საშუალებების და მექანიზმების საწვავ-საპოხი სისტემის გამართულ მუშაობას, რათა მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი გარემოს დაბინძურების რისკი, ხოლო ასეთი ფაქტის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ მოხდეს დაბინძურებული ადგილის ლოკალიზაცია, გამოუსადეგარი გრუნტის მოხსნა და გატანა მითითებულ ადგილზე.

2. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

ცალკეული სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო მექანიზმებისა და მუშახელის რაოდენობა უნდა განისაზღვროს შესაბამისი სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად.

ყველა სახის სამშენებლო-სამონტაჟო და ტრანსპორტირების სამუშაოების შესრულებისას დაცული იქნეს უსაფრთხოების ტექნიკის მოთხოვნები.

1. მიწის სამუშაოების დაწყებამდე აუცილებელია განისაზღვროს და გაიმიჯნოს დასამუშავებელი ტერიტორია და გაირკვეს ცალკეულ ადგილებში გადის თუ არა რაიმე სახის მიწისქვეშა კომუნიკაციები;

2. შემსრულებელი პერსონალი ინფორმირებული უნდა იყოს გრუნტის დამუშავების მეთოდებსა და ტექნოლოგიაზე;

3. სამშენებლო ტერიტორია დაუყოვნებლივ უნდა შემოისაზღვროს და აღინიშნოს შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშნებით, ხოლო ღამის პირობებში ამრეკლავი საშუალებებით;

4. ბეტონის სამუშაოებზე მომუშავე პერსონალს მიღებული უნდა hქონდეს სპეციალური ინსტრუქტაჟი ბეტონის სამუშაოებზე და ინფორმირებული უნდა იყვნენ ბეტონის ტექნოლოგიურ თვისებებზე.

5. ყველა სახის სამუშაოების შესრულებისას მომუშავე პერსონალისაგან დაცული უნდა იყოს შრომის უსაფრთხოების დაცვის ნორმები და წესები.

6. ნაკეთობებთან მუშაობისას არ დაიშვება:

- პერსონალი შესაბამისი გამოცდილებისა და კვალიფიკაციის გარეშე;

- ნასვამ მდგომარეობაში მყოფი პერსონალი;

- პერსონალი ინფორმირებული უნდა იყოს მასალების ტოქსიკურობასა და სხვა ტექნიკურ თვისებებზე;

7. პერსონალი აღჭურვილი უნდა იყოს სამუშაო სპეც. ტანსაცმლით, ჩაფხუტით, სათვალეებით და სხვა საჭირო აღჭურვილობით.

8. ობიექტი უზრუნველყოფილი იქნება სამედიცინო პირველადი დახმარების მედიკამენტებით და გადასახვევი მასალით.

ობიექტზე დასაქმებული პერსონალის დაზიანების შემთხვევაში, ადგილზე მას უნდა ჩაუტარდეს პირველადი დახმარება, ხოლო სერიოზული დაზიანების შემთხვევაში, იგი უნდა გადაყვანილ იქნას შესაბამის სამედიცინო სამკურნალო დაწესებულებაში.