მცხეთა-მთიანეთი რეგიონი: მცხეთა-მთიანეთი სოფელი: საგურამო ყოფილი პროფსასწავლებელი, დევნილთა კოლექტიური ცენტრი დაგეგმილი სამუშაო - კანალიზაციის სამუშაოები (საკანალიზაციო-სათვალთვალო ჭებისა და მილგაყვანილობის მოწყობა შენობის გარეთ)

განმარტებითი ბარათი

პროექტი ითვალისწინებს კანალიზაციის სამუშაოებს შენობის გარეთ, მათ შორის: რკბე ჭების მოწყობა სრული კომპლექტაციით სისტემასთან დაერთებით -მიწის სამუშაოები მილგაყვანილობის ტრანშეის, მოსაწყობად. ახალი მილგაყვანილობის მოწყობა, სარეაბილიტაციო სამუშოები. არსებული მილების გაწმენდა რეინსტალაცია.  დაერთება არსებულ სისტემასთან.

ხარჯთაიცხვაში შესასრულებელი სამუშაოების ერთეულის ფასებში შემსრულებელმა უნდა გაითვალისწინოს ყველა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დარიცხვები (საშემოსავლო, საპენსიო, ზედნადები, მოგება, გაუთვალისწინებელი ხარჯები, ტრანსპორტირება. მანქანა მექანიიზმები და ა.ს.შ.)

1. გარემოს დაცვითი ღონისძიებები

მუშაობის პროცესში ყურადღება მიექცეს სატრანსპორტო საშუალებების და მექანიზმების საწვავ-საპოხი სისტემის გამართულ მუშაობას, რათა მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი გარემოს დაბინძურების რისკი, ხოლო ასეთი ფაქტის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ მოხდეს დაბინძურებული ადგილის ლოკალიზაცია, გამოუსადეგარი გრუნტის მოხსნა და გატანამითითებულ ადგილზე.

2. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

ცალკეული სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო მექანიზმებისა და მუშახელის რაოდენობა უნდა განისაზღვროს შესაბამისი სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად. ყველა სახის სამშენებლო-სამონტაჟო და ტრანსპორტირების სამუშაოების შესრულებისას დაცული იქნეს უსაფრთხოების ტექნიკის

მოთხოვნები.

1. მიწის სამუშაოების დაწყებამდე აუცილებელია განისაზღვროს და გაიმიჯნოს დასამუშავებელი ტერიტორია და გაირკვეს ცალკეულ ადგილებში გადის თუ არა რაიმე სახის მიწისქვეშა კომუნიკაციები;

2. შემსრულებელი პერსონალი ინფორმირებული უნდა იყოს გრუნტის დამუშავების მეთოდებსა და ტექნოლოგიაზე;

3. სამშენებლო ტერიტორია დაუყოვნებლივ უნდა შემოისაზღვროს და აღინიშნოს შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშნებით, ხოლო ღამის პირობებში ამრეკლავი საშუალებებით;

4. ბეტონის სამუშაოებზე მომუშავე პერსონალს მიღებული უნდა ჰქონდეს სპეციალური ინსტრუქტაჟი ბეტონის სამუშაოებზე და ინფორმირებული უნდა იყვნენ ბეტონის ტექნოლოგიურ თვისებებზე.

5. ყველა სახის სამუშაოების შესრულებისას მომუშავე პერსონალისაგან დაცული უნდა იყოს შრომის უსაფრთხოების დაცვის ნორმები და წესები.

6. ნაკეთობებთან მუშაობისას არ დაიშვება:

- პერსონალი შესაბამისი გამოცდილებისა და კვალიფიკაციის გარეშე;

- ნასვამ მდგომარეობაში მყოფი პერსონალი;

- პერსონალი ინფორმირებული უნდა იყოს მასალების ტოქსიკურობასა

და სხვა ტექნიკურ თვისებებზე;

7. პერსონალი აღჭურვილი უნდა იყოს სამუშაო სპეც. ტანსაცმლით, ჩაფხუტით, სათვალეებით და სხვა საჭირო აღჭურვილობით.

8. ობიექტი უზრუნველყოფილი იქნება სამედიცინო პირველადი დახმარების მედიკამენტებით და გადასახვევი მასალით. ობიექტზე დასაქმებული პერსონალის დაზიანების შემთხვევაში,ადგილზე მას უნდა ჩაუტარდეს პირველადი დახმარება, ხოლო სერიოზული დაზიანების შემთხვევაში, იგი უნდა გადაყვანილ იქნას შესაბამის სამედიცინო სამკურნალო დაწესებულებაში.