რეგიონი:ქვემო ქართლი

მუნიციპალიტეტი:ბოლნისი

სოფ. ხიდისყური

საჯარო სკოლა

4 ადგილიანი საპირფარეშოს მშენებლობა

განმარტებითი ბარათი

სკოლას ემსახურება 4 ადგილიანი საპირფარეშო. შენობა დაზიანებულია. უზრუნველყოფილია წყალმომარაგებით. ირგვლივ შეიმჩნევა გრუნტის,სისველე , დაჭაობება, არის ფეკალური დაბინძურების სუნი, რაც გამოწვეულია არსებული წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის  გაუმართაობით,  მიმღები ორმო ამორტიზებულია, რაც იწვევს გრუნტში ფეკალური მასების გადინედნებას. წერტილები და ფეკალური მასებით გაჟღენთილი ტერიტორია დაუცველია, ადვილად მისაღწევია მწერებისა და მღრნელებისათვის. არ არის გამართული წყლის ევაკუაციის სისტემა. არსებული კონსტრუქცია ვერ აკმაყოფილებს სტანდარტებს.  აქედან გამომდინარე საჭიროა არსებული საპირფარეშოს შენობის დემონტაჟი და დალუქვა რაც გათვალისწინებულია ხარჯთაღრიცხვაში.

დაგეგმილი სამუშაო:

პროექტი ითვალისწინებს -სოფ. ხიდისყურში-ბოლნისი საჯარო სკოლის ტერიტორიაზე ახალი საპიფარეშოს  აშენებას და კოლექტორის მოწყობას სანიტარულ ჰიგიენური პირობების გასაუმჯობესებლად.

საჭიროა აშენდეს ახალი 4 ადგილიანი კაპიტალური საპიფარეშო, მათ შორის: წერტილი შშმ სტატუსის მქონე მოსწავლეებისათვის, უსაფრთხო სველი წერტილები, სტანდარტული ხელსაბანები, რეზერვუარი რკინს საყრდენ კონსტრუქციაზე,  კოლექტორი (სეპტიკი),დამცავი ფირით აღჭურვილი სანათურები,მოეწყოს საპიფარეშოსთან მისასვლელი ბილიკები, შენობას ირგვლივ გაუკეთდეს სარინელი (ატმოსკა). შესრულდეს  თბოიზოლაციის სამუშაოები.მოხდეს წყლის დაერთება არსებულ სისტემასთან.

ხაჯთაიცხვაში შესასრულებელი სამუშაოების ერთეულის ფასებში შემსრულებელმა უნდა გაითვალისწინოს ყველა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დარიცხვები (საშემოსავლო, საპენსიო, ზედნადები, მოგება, გაუთვალისწინებელი ხარჯები, ტრანსპორტირება. მანქანა მექანიიზმები და ა.ს.შ.)

1. გარემოს დაცვითი ღონისძიებები

მუშაობის პროცესში ყურადღება მიექცეს სატრანსპორტო საშუალებების და მექანიზმების საწვავ-საპოხი სისტემის გამართულ მუშაობას, რათა მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი გარემოს დაბინძურების რისკი, ხოლო ასეთი ფაქტის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ მოხდეს დაბინძურებული ადგილის ლოკალიზაცია, გამოუსადეგარი გრუნტის მოხსნა და გატანა მითითებულ ადგილზე.

2. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

ცალკეული სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო მექანიზმებისა და მუშახელის რაოდენობა უნდა განისაზღვროს შესაბამისი სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად. ყველა სახის სამშენებლო-სამონტაჟო და ტრანსპორტირების სამუშაოების შესრულებისას დაცული იქნეს უსაფრთხოების ტექნიკის მოთხოვნები.

1. მიწის სამუშაოების დაწყებამდე აუცილებელია განისაზღვროს და

გაიმიჯნოს დასამუშავებელი ტერიტორია და გაირკვეს ცალკეულ ადგილებში გადის თუ არა რაიმე სახის მიწისქვეშა კომუნიკაციები;

2. შემსრულებელი პერსონალი ინფორმირებული უნდა იყოს გრუნტის დამუშავების მეთოდებსა და ტექნოლოგიაზე;

3. სამშენებლო ტერიტორია დაუყოვნებლივ უნდა შემოისაზღვროს და აღინიშნოს შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშნებით, ხოლო ღამის პირობებში ამრეკლავი საშუალებებით;

4. ბეტონის სამუშაოებზე მომუშავე პერსონალს მიღებული უნდა ჰქონდეს სპეციალური ინსტრუქტაჟი ბეტონის სამუშაოებზე და ინფორმირებული უნდა იყვნენ ბეტონის ტექნოლოგიურ თვისებებზე.

5. ყველა სახის სამუშაოების შესრულებისას მომუშავე პერსონალისაგან დაცული უნდა იყოს შრომის უსაფრთხოების დაცვის ნორმები და წესები.

6. ნაკეთობებთან მუშაობისას არ დაიშვება:

- პერსონალი შესაბამისი გამოცდილებისა და კვალიფიკაციის გარეშე;

- ნასვამ მდგომარეობაში მყოფი პერსონალი;

- პერსონალი ინფორმირებული უნდა იყოს მასალების ტოქსიკურობასა და სხვა ტექნიკურ თვისებებზე;

7. პერსონალი აღჭურვილი უნდა იყოს სამუშაო სპეც. ტანსაცმლით, ჩაფხუტით, სათვალეებით და სხვა საჭირო აღჭურვილობით.

8. ობიექტი უზრუნველყოფილი იქნება სამედიცინო პირველადი დახმარების მედიკამენტებით და გადასახვევი მასალით.

ობიექტზე დასაქმებული პერსონალის დაზიანების შემთხვევაში, ადგილზე მას უნდა ჩაუტარდეს პირველადი დახმარება, ხოლო სერიოზული დაზიანების შემთხვევაში, იგი უნდა გადაყვანილ იქნას შესაბამის სამედიცინო სამკურნალო დაწესებულებაში.