ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ინგირის

საღებავების ქარხნისათვის კანალიზაციის სისტემის მოწყობა

განმარტებითი ბარათი

პროექტი ითვალისწინებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ინგირში ახალი საკანალიზაციოს სისტემის მოწყობას. შეირჩა ტერიტორია და ამ ტერიტორიაზე მაგისტრალის მოწყობის განლაგების ადგილი. აღებულ იქნა გეოდეზიური ნიშნულები, გაკეთდა მუშა ნახაზები

კანალიზაციის სისტების მოსაწყობად საჭიოა შემდეგი სამშენებლო სამუშაოების ჩატარება.

გაითხაროს ტრანშეა, მოეწყოს ქვიშის ბალიში, ჩამონტაჟდეს პლასმასის მილები შესაბამისი დახრილობით და შეივსოს ბალასტით. მოეწყოს ჭები ნახაზის მიხდვით.

ხაჯთაიცხვაში შესასრულებელი სამუშაოების ერთეულის ფასებში შემსრულებელმა უნდა გაითვალისწინოს ყველა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული  დარიცხვები (საშემოსავლო, საპენსიო, ზედნადები, მოგება, გაუთვალისწინებელი ხარჯები, ტრანსპორტირება. მანქანა მექანიიზმები).

2. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

შეძენილ მასალებს უნდა ერთვოდეს შესაბამისობის სერთიფიკატები.

ცალკეული სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო მექანიზმებისა და მუშახელის რაოდენობა უნდა განისაზღვროს შესაბამისი სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად.

ყველა სახის სამშენებლო-სამონტაჟო და ტრანსპორტირების სამუშაოების შესრულებისას დაცული იქნეს უსაფრთხოების ტექნიკის მოთხოვნები.

1. მიწის სამუშაოების დაწყებამდე აუცილებელია განისაზღვროს და გაიმიჯნოს დასამუშავებელი ტერიტორია და გაირკვეს ცალკეულ ადგილებში გადის თუ არა რაიმე სახის მიწისქვეშა კომუნიკაციები;

2. შემსრულებელი პერსონალი ინფორმირებული უნდა იყოს გრუნტის დამუშავების მეთოდებსა და ტექნოლოგიაზე;

3. სამშენებლო ტერიტორია დაუყოვნებლივ უნდა შემოისაზღვროს და აღინიშნოს შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშნებით, ხოლო ღამის პირობებში ამრეკლავი საშუალებებით;

4. ბეტონის სამუშაოებზე მომუშავე პერსონალს მიღებული უნდა hქონდეს სპეციალური ინსტრუქტაჟი ბეტონის სამუშაოებზე და ინფორმირებული უნდა იყვნენ ბეტონის ტექნოლოგიურ თვისებებზე.

5. ყველა სახის სამუშაოების შესრულებისას მომუშავე პერსონალისაგან დაცული უნდა იყოს შრომის უსაფრთხოების დაცვის ნორმები და წესები.

6. ნაკეთობებთან მუშაობისას არ დაიშვება:

- პერსონალი შესაბამისი გამოცდილებისა და კვალიფიკაციის გარეშე;

- ნასვამ მდგომარეობაში მყოფი პერსონალი;

- პერსონალი ინფორმირებული უნდა იყოს მასალების ტოქსიკურობასა და სხვა ტექნიკურ თვისებებზე;

7. პერსონალი აღჭურვილი უნდა იყოს სამუშაო სპეც. ტანსაცმლით, ჩაფხუტით, სათვალეებით და ა.შ.

8. ობიექტი უზრუნველყოფილი იქნება სამედიცინო პირველადი დახმარების მედიკამენტებით და გადასახვევი მასალით.

ობიექტზე დასაქმებული პერსონალის დაზიანების შემთხვევაში, ადგილზე მას უნდა ჩაუტარდეს პირველადი დახმარება, ხოლო სერიოზული დაზიანების შემთხვევაში, იგი უნდა გადაყვანილ იქნას შესაბამის სამედიცინო სამკურნალო დაწესებულებაში.