შპს ,,ბიზნეს ცენტრი საბურთალო’’ აცხადებს ტენდერს

კომპანიის კუთვნილ შენობაში ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემის მოწყობაზე

12/03-BCS-S/VS-21

1.  ზოგადი პირობები:

- შენობის მისამართი: ალ. ყაზბეგის გამზ. 2 / გამსახურდიას გამზ. 34;

- ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემა უნდა დაყენდეს შენობის ოთხივე სართულზე და სარდაფში;

- სისტემის მოწყობა მოიცავს ქვემოთ მოცემული ტექნიკის შეძენა, მისი ინსტალაცია, მიერთება და გამართვა;

- სისტემა შედგება:

გარე გამოყენების IP-კამერა - 40 ცალი;

ვიდეო-სერვერი (სტაციონალური პერსონალური კომპიუტერი) – 2 ცალი;

მონიტორი - 2 ცალი;

ქსელური მოწყობილობები - ზუსტი რაოდენობა და სახეობა არ არის განსაზვღრული და დამოკიდებულია მომწოდებლის მიერ შერჩეულ გაყვანილობის სქემაზე;

- ფაილი დანართი-N1-ს სახით მოცემულია შენობის ყველა სართულზე კამერების განლაგების სქემა;

- დაინტერესებული პირები უნდა მიბრძანდნენ მოცემულ მისამართზე სიტუაციის ადგილზე გასაცნობად, მანძილების  გასაზომად და დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად რომ მოხდეს ყველა ტექნიკური დეტალის დაზუსტება.

2. ტექნიკური პარამეტრები:

IP-კამერა:

- რაოდენობა: 40 ცალი;

- ბრენდი: Geovision;

- ტიპი: გარე გამოყენების (Outdoor);

- Triple streams from H.265, H.264 or MJPEG;

- Up to 30 fps at 1920 × 1080 ან მეტი;

- Intelligent IR;

- Ingress protection (IP67);

- DC 12V / PoE (IEEE 802.3af);

- Wide Dynamic Range WDR;

- 3D noise reduction;

- ONVIF (Profile S) conformant;

- Iris: Fixed;

- Focal Length (mm): 4mm ან ნაკლები.

ვიდეო-სერვერი:

- რაოდენობა: 2 ცალი;

- პროცესორი: i5-9400 ან უფრო მაღალი კლასის;

- ოპერატიული მეხსიერება: 16GB ან მეტი;

- მთავარი პლატა: 1xHDMI პორტი ან მეტი;

- შიდა მეხსიერება: 1 x 256GB SSD + 2 x 4TB HDD;

- კლავიატურა და თაგვი.

მონიტორი (ტელევიზორი):

- რაოდენობა: 2 ცალი;

- ზომა: 43“ ან მეტი;

- რეზოლუცია: 1920 × 1080 ან მეტი;

- შესაერთებელი: 2xHDMI პორტი ან მეტი.

გაყვანილობაში გამოსაყენებელი ქსელის კაბელი:

- ტიპი: UTP;

- კლასი: CAT5;

- მასალა: 100% სპილენძი.

შენიშვნა:

- კამერებზე კვების მიწოდება უნდა მოხდეს Poe ტექნოლოგიის მეშვეობით;

- კაბელის, სვიჩების და სხვა ტიპის ქსელური მოწყობილბოების რაოდენობის განსაზღვრა ხდება მომწოდებლის მიერ და დამოკიდებულია მის მიერ შემოთავაზებულ გაყვანილობის სქემაზე.

3.   სატენდერო დოკუმენტაცია უნდა მოიცავდეს შემდეგ დოკუმენტაციას:

- კომერციული წინადადება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით დეტალურად ჩაშლილი ხარჯთაღრიცხვის სახით;

- დეტალურად გაწერილი გადახდის ვადები და პირობები, ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში დამკვეთი უფლებამოსილია მოითხოვოს საბანკო გარანტიის წარმოდგენა მოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე;

- სისტემის სრულად დანერგვისთვის დეტალურად გაწერილი ვადები და გეგმა-გრაფიკი;

- პრეტენდენტმა უნდა უზრუნველყოს ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემის მიწოდება-მონტაჟი, ინსტალაცია და ექსპლუატაციაში გაშვება პროდუქციის მწარმოებლის ტექნიკური ყველა მოთხოვნის დაცვით;

- პრეტენდენტი ვალდებულია კომერციულ წინადადებაში შემოთავაზებულ საქონელზე მიუთითოს წარმოშობის ქვეყანა, მწარმოებელი კომპანია და მარკა/მოდელი;

- პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს მისი კომპანიის მიერ მსგავსი სამუშაოების შესრულების შესაბამისი კვალიფიკაციის სერტიფიკატები ან/და ანალოგიური პროექტების შესრულების გამოცდილება;

- წარმოადგინოს დეტალურად გაწერილი საგარანტიო პირობები და ვადები;

- პრეტენდენტი ვალდებულია წარადგინოს ორგანიზაციის რეკვიზიტები: იურიდიული სახელწოდება, საბანკო რეკვიზიტები, ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან, გადაწყვეტილების მიმღები პირის საკონტაქტო ინფორმაცია.

4.    გამარჯვებულის გამოვლენის შემდეგ დამკვეთი იტოვებს უფლებას კომპანიას მოთხოვოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

- ცნობა, რომ პრეტენდენტი არ არის ჩართული სასამართლო პროცესში და არ მიმდინარეობს მისი გაკოტრება, რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;

- ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან პირის მიმართ საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის არ არსებობის შესახებ.

5.   წინადადების წარდგენის წესი:

სატენდერო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე ბეჭდური სახით და მოთავსებული უდა იყოს დალუქულ კონვერტში, კონვერტის დალუქვის ადგილას დასმული უნდა ჰქონდეს ორგანიზაციის ბეჭედი ან ხელმოწერა;

კონვერტს გარედან აუცილებლად უნდა ეწეროს პრეტენდეტის დასახელება, ტენდერის დასახელება და ნომერი - ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემის მოწყობა 12/03-BCS-S/VS-21;

წინადადების ჩაბარება ხდება მისამართზე: ქ. თბილისი, გაზაფხულის ქუჩა 18, GIG Plaza-ს შენობა;

სატენდერო დოკუმნტაციასთან დაკავშირებით საკონტაქტო პირი:

დიმიტრი აგეკიანი, (598) 88-94-90, ელ-ფოსტა: dagekyan@gig.ge;

ტექნიკურ საკითხებთან და ობიექტების ნახვასთან დაკავშირებით საკონტაქტო პირი:

გიორგი მიქელაძე, (571) 44-49-49.

ეპიდსიტუაციის გათვალისწინებით გამონაკლისის სახით დასაშვებია მოთხოვნილი დოკუმენტაციის გაგზავნა ელექტრონული სახით ზემოდ მოცემულ ელ-ფოსტის მისამართზე.

წინადადების წარდგენის ბოლო ვადა: 2021 წლის 26 მარტის 18 საათი.